心电图机技术要求

1.支持12导心电图采集。

2.心电图机一体化设计，采集仪模块内置。

3.显示屏幕≥10英寸。

4.具备LAN、USB等传输接口。

5.支持智能操作系统，可远程更新升级。

6.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。

7.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。

8.锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作。

9.输入阻抗：≥10.0MΩ、共模抑制比：≥89dB、耐极化电压：±600mV、频响范围：0.05-249Hz全频滤波。

10.QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

11.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

12.对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

13.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

14.具有向量分析技术、阿托品试验采集及处理流程、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能、梯形图生成技术、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

15.配置一台带刹车专用台车，配置静音轮。

16.要求与我院心电网络系统对接【供应商须提供所投标设备实现与医院心电网络系统对接的承诺书，所需的费用包含在投标报价中】。